УДК 543.424+535.375

А.Ю. Панарин1, К.В. Артемьева2, А.В. Бондаренко2,

И.А. Ходасевич1, В.П. Бондаренко2, С.Н. Терехов1

ГИГАНТСКОЕ КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ НА ПОСЕРЕБРЕННЫХ НАНОПОЛОСТЯХ МАКРОПОРИСТОГО КРЕМНИЯ

1Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси,

panarin@imaph.bas-net.by

2 БГУИР, h.bandarenka@gmail.com

Метод гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) позволяет детектировать предельно низкие концентрации аналитов, находящихся в сильных локальных полях поверхностных плазмонов. Наиболее высокой ГКР-активностью характеризуются наноразмерные структуры из благородных металлов. Недавно появились принципиально новые материалы для ГКР, представляющие собой массивы наноразмерных полостей в металлических плёнках [1].

В настоящей работе предложен метод формирования подобных материалов, включающий следующие этапы: (а) вытравливание макропор в пластине Si; (б) иммерсионное осаждение на стенки пор пленки Ag. Полученные таким образом подложки представляют собой матрицы посеребренных нанополостей, которые значительно увеличивают сигнал КР. Показано, что интенсивность сигнала зависит от морфологии и структурных параметров макропористого Si, а также режимов осаждения Ag. Представлено сравнение ГКР-активности структур на основе посеребренных макропор и изученных ранее островковых пленок Ag на подложках мезопористого Si.

Литература

1. Kelf T. A., Sugawara Y., Cole R. M., Baumberg J. J. Localized and delocalized plasmons in metallic nanovoids // Physical Review B. – 2006. – V.74. – P.  245415-1 - 245415-12.